# 一、模块方案论证与选型

## 1、循迹检测方案论证

方案一：反射式红外数字阵列检测。该方案利用白色场地与黑色轨迹对红外光反射率的差异，由各通道比较器将反射强弱转换为数字电平，再依据多个探头的空间分布判断轨迹相对车体中心的位置。其优点是响应速度快、接口简单、处理时延小，能够直接采用 GPIO 并行采样；缺点是阈值依赖环境光、安装高度和表面反射特性，必须通过遮光、阈值整定和多通道融合降低误判。

方案二：线阵 CCD 或灰度摄像头检测。该方案获取连续灰度分布或图像，通过边缘提取、阈值分割和中心线拟合得到更高分辨率的路径位置，并可提前感知弯道。其优点是信息量大、定位分辨率高；缺点是采样、曝光和图像处理链路复杂，对光照变化、运算资源和安装姿态较敏感，系统调试周期与实时性风险均高于数字红外阵列。

本题明确限定循迹模块采用红外光电模块，黑线宽度为1.8±0.2 cm，且车辆必须在运动过程中保持投影不完全脱离轨迹。综合赛题约束、10 ms闭环周期、主控资源及现场可维护性，本设计最终采用七路反射式红外数字循迹阵列。七个探头沿车体横向由左至右布置为S1-S7，中间通道S4对准车辆纵向中心线；相较于少通道方案，七路阵列能够同时提供中心、左右偏移和宽黑线组合信息，兼顾常规循迹、启停线识别和扩展路口识别需求。

表1  循迹检测方案对比

| 方案 | 检测信息 | 主要优点 | 主要不足 | 适用性结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 七路红外数字阵列 | 7位并行黑白状态 | 响应快、时延小、接口简单、符合赛题限定 | 需整定阈值，受高度与杂散光影响 | 选用 |
| 线阵CCD/摄像头 | 连续灰度或二维图像 | 分辨率高，可获得边缘与曲率信息 | 运算量大、曝光敏感、调试复杂，且不符合本题循迹模块限定 | 不选 |

## 2、底盘机械方案与核心硬件选型

底盘采用四轮两驱差速式轮式结构，左右两侧各设置一只主动轮，另配置两只万向轮作为从动支承，形成四点接地支承。两只主动轮独立调速，通过左右主动轮速度差直接产生偏航角速度；两只万向轮随车体运动被动转向，仅承担承载与随动导向作用，不参与驱动及差速控制。该结构不需要舵机转向机构，机械传动链短，四点支承有利于提高承载稳定性和抗倾覆能力，且转弯半径连续可调，适合赛题由两段1.5 m直线与半径0.5 m半圆弧组成的闭合轨道。滚球摆杆和图传装置会提高整车质心，故底盘布置应以低重心、左右质量对称、传感器前置且横向平行为原则，并确保车身外形不超过35 cm×25 cm。项目资料未记录具体轮径、轮距和减速电机型号，成车报告中应以实物BOM及测量值补充，不宜由程序参数反推。

执行机构选用带正交编码器的直流减速电机并配套TB6612FNG类双路H桥驱动。编码器为两侧车轮提供独立速度与累计路程反馈，H桥实现正反转、滑行和短路制动；同一定时器的两个比较通道产生左右轮PWM，可保证频率和周期一致。主控采用MSPM0G3507 64引脚开发板，其Cortex-M0+内核、QEI定时器、双路高级PWM、丰富GPIO、I2C和UART资源能够覆盖循迹、双编码器、电机驱动、姿态传感器、显示与调试接口。

# 二、模块理论分析与原理

## 1、循迹检测与路径识别原理

七路探头一次采样形成7位状态向量b_i。程序支持高、低电平有效两种极性；当前运行配置为高电平有效。为将离散状态转换为可供闭环控制的连续偏差，对S1-S7分别赋予50、33、16、0、-16、-33、-50的横向权值。当有效通道数为n时，路径偏差按加权质心计算为e=(Σb_iw_i)/n。权值正负定义与差速控制方向一致：偏差为正时降低左轮目标、提高右轮目标，使车体向左修正；偏差为负时执行相反修正。多探头同时检测到黑线时采用平均权值，可抑制单通道跳变并保持宽线条件下的中心估计。

启停线采用中心三通道组合识别，即S3、S4、S5同时有效。车辆起跑后必须连续5个控制周期离开启停线并重新识别到普通轨迹，方进入正常运行状态；运行至少100个周期后，中心三通道连续2个周期有效才判定完成一圈。该时序确认机制能够抑制按键起步、传感器抖动和短时宽线干扰。底层另实现直角或路口组合识别：左侧S1-S4全有效而右侧未同时全有效时判为左向特征，右侧S4-S7全有效时判为右向特征；该扩展在当前H题环形赛道任务中被上层配置关闭。

## 2、底盘运动学与转向控制原理

对于四轮两驱差速底盘，两只万向轮属于被动随动支承，不对车辆施加主动驱动力矩，车体的纵向运动与偏航运动仍由左右两只主动轮决定。设左右主动轮线速度分别为v_L、v_R，主动轮轮距为B，则车体中心线速度与偏航角速度分别为v=(v_R+v_L)/2、ω=(v_R-v_L)/B。循迹外环根据路径偏差产生速度修正量Δv，左右主动轮目标设为v_L*=v_0-Δv、v_R*=v_0+Δv，因此平均前进速度主要由基准速度v_0决定，转向强度由两主动轮差速2Δv决定。该控制形式能够在直线段保持左右主动轮等速，在弯道按偏差连续调整曲率；两只万向轮依据车体瞬时运动方向自动回转并随动滚行。

控制系统采用串级闭环。外环为循迹PID，离散控制量为u_k=K_pe_k+K_iΣe_k+K_d(e_k-e_{k-1})-K_gω_z，其中ω_z为MPU6050的滤波角速度，用于抑制偏航变化过快。外环输出限幅后转换为左右轮每10 ms目标编码器计数。内环分别以左右轮目标计数与实际增量之差执行速度PID，再输出带符号PWM。外环限幅时冻结积分量，内外环均配置积分和输出限幅，从而降低饱和引起的积分累积与恢复过冲。当前比赛流程保留陀螺阻尼计算能力，但直角转弯状态机由任务层关闭。

# 三、模块功能与实现设计

## 1、功能边界及系统作用

本模块负责车辆沿黑色环形轨迹自主行驶、左右主动轮速度闭环、差速转向、起终点识别、起跑计时、单圈或连续圈运行、基于圈长标定的速度规划、终点制动和运行信息显示。其输出是稳定、可重复的车体平动与偏航运动，为上层滚球平衡控制提供可预测的运动载体；滚球位置视觉测量、摆杆执行器驱动及球位闭环不属于本模块。两类控制通过共同的机械底盘和主控时间基准协同，底盘模块应避免突然加减速和剧烈偏航，以减小滚球平衡模块的外部扰动。

## 2、总体硬件架构与控制流程

系统以MSPM0G3507为核心，七路红外阵列接入连续GPIOB端口，左轮编码器由TIMG8硬件QEI采集，右轮编码器由GPIO双边沿中断完成软件正交解码；TIMG12每10 ms触发一次控制中断，TIMA0的两个PWM通道驱动左右电机。MPU6050经I2C1提供Z轴角速度，板载SSD1306 OLED采用GPIO开漏模拟I2C显示计时、圈次和里程信息。完整工作链路如图1所示。

| 信号采集层 | 逻辑控制层 | 执行与反馈层 |
| --- | --- | --- |
| 七路红外数字量 S1-S7 双轮正交编码器 KEY2/KEY3 启停按键 MPU6050 Z 轴角速度 | 10 ms 周期调度 加权质心路径识别 循迹 PID 与陀螺阻尼 左右轮速度 PID 比赛状态机与里程速度规划 | TB6612FNG 双路驱动 TIMA0 双通道 PWM 差速转向与短刹车 OLED 时间/圈次/里程显示 预留 UART 调参遥测 |

图1  循迹控制与底盘模块工作链路

每个控制周期首先更新双轮编码器增量并并行采样七路循迹状态；随后计算轨迹偏差、识别启停线和任务状态，根据加速、巡航、减速阶段给出基准速度，再由循迹外环生成左右轮目标计数；两侧速度PID据此计算PWM，最后通过H桥方向端和PWM端输出到电机。前台任务以控制节拍为时间基准完成MPU6050采样、OLED刷新、按键服务和圈时记录，主循环空闲时进入低功耗等待。

## 3、关键配置参数

表2  运行配置与控制参数

| 类别 | 参数 | 取值 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主控与时基 | 系统时钟 | 32 MHz | SysConfig实际配置 |
| 主控与时基 | 控制周期 | 10 ms（100 Hz） | TIMG12周期中断 |
| 循迹传感器 | 通道及引脚 | S1-S7：PB12-PB18 | GPIO输入上拉 |
| 循迹传感器 | 有效极性 | 高电平有效 | 支持软件切换低有效 |
| 循迹算法 | S1-S7权值 | +50、+33、+16、0、-16、-33、-50 | 加权质心偏差 |
| 循迹算法 | 外环PID | Kp=0.9，Ki=0.05，Kd=0.2 | 输出限幅±30计数 |
| 循迹算法 | 陀螺阻尼系数 | 0.04 | 作用于Z轴角速度 |
| 速度内环 | 左轮PID | Kp=180，Ki=0.35，Kd=26 | 运行时最终赋值 |
| 速度内环 | 右轮PID | Kp=180，Ki=0.28，Kd=18 | 运行时最终赋值 |
| 速度内环 | PID/PWM限幅 | ±3199 | PWM计数0-3199 |
| PWM | 定时器与周期 | TIMA0，3200计数 | 32 MHz、预分频1，约10 kHz |
| 速度规划 | 加速时间 | 130周期（1.30 s） | Smoothstep平滑加速 |
| 速度规划 | 巡航目标 | 31计数/10 ms | 标定推算约0.431 m/s |
| 速度规划 | 减速区间 | 圈进度86.0%-97.0% | 按圈长标定平滑减速 |
| 速度规划 | 末段目标 | 11计数/10 ms | 标定推算约0.153 m/s |
| 圈长标定 | 左右轮每圈计数 | 49712 / 39741 | 5次整圈中值 |
| 起终点 | 离开A点确认 | 5周期（50 ms） | 普通轨迹连续确认 |
| 起终点 | 终点确认 | 2周期（20 ms） | S3-S5同时有效 |
| 起终点 | 最短运行保护 | 100周期（1.0 s） | 防止起点立即误判 |
| 按键 | 消抖时间 | 3周期（30 ms） | KEY2/KEY3 |
| MPU6050 | 接口与量程 | I2C1 100 kHz，±250 °/s | 灵敏度131 LSB/(°/s) |
| MPU6050 | 滤波与校准 | α=0.30，64点零偏校准 | 每10 ms更新 |
| 显示 | OLED | SSD1306，128×64，0x3C/0x3D | GPIO模拟I2C |
| 调试接口 | UART1 | 9600-8-N-1，PA8/PA9 | 当前比赛主程序未启用 |

依据赛题轨道中心线长度3+π≈6.142 m及左右轮每圈计数标定，巡航目标31计数/10 ms对应名义车速约0.431 m/s。若按程序中的1.30 s平滑加速、86%-97%区间减速和末段低速策略进行离散推算，标称单圈时间约16.7 s，理论上满足20 s限时要求。该值属于基于现有标定的设计推算，最终报告仍应以场地实测圈时为准。

## 4、模块接口、数据协议与交互逻辑

表3  模块接口及数据交互

| 对象 | 物理接口 | 数据/协议 | 交互逻辑 |
| --- | --- | --- | --- |
| 七路循迹阵列 | S1-S7→PB12-PB18 | 7位数字并行量；支持高/低有效 | 每10 ms同步采样，形成active_mask、有效数和偏差 |
| 左轮编码器 | PB6/PB7→TIMG8 QEI | A/B正交脉冲 | 硬件计数，每周期读取增量与累计值 |
| 右轮编码器 | PB10/PB11→GPIO中断 | A/B双边沿正交脉冲 | 16状态转移表软件解码 |
| TB6612FNG | PB8/PB9 PWM；PA7/PA28、PA31/PA21方向；PA22 STBY | 双路PWM+方向+使能 | 速度PID输出带符号PWM，停车可关断或短刹车 |
| MPU6050 | PB2/PB3 I2C1 | 100 kHz寄存器读写；地址0x68/0x69 | 读取Z轴角速度，零偏校准后低通滤波 |
| OLED | PA0/PA1 GPIO模拟I2C | SSD1306命令/数据帧；0x3C/0x3D | 显示时间、圈次、里程；异常后周期性重连 |
| 启停按键 | KEY2 PB23、KEY3 PB24 | 低电平按下，30 ms消抖 | KEY2单圈起跑；KEY3连续圈起停 |
| 平衡控制模块 | 共享主控状态量或预留UART2/UART3/CAN | 建议传递run_state、tick、v_ref、ω_z及故障位 | 当前仓库未实现独立平衡控制通信协议，集成时需统一时间戳和安全停机条件 |
| 调试上位机 | UART1 PA8/PA9 | 9600-8-N-1；ASCII命令/VOFA float帧 | 具备PID设定、状态查询和波形遥测；比赛主程序当前注释关闭 |

调试固件支持以换行结束的ASCII命令设置循迹PID、左右轮PID、基准速度和MPU6050校准，也支持VOFA+二进制浮点帧，帧尾为00 00 80 7F，可上传路径偏差、修正量、左右轮目标与实测速度、PWM和角速度。正式比赛主程序将UART调试初始化和任务调用注释关闭，由KEY2/KEY3独占车辆启停控制，避免无线指令对自主运行造成干扰。

## 5、硬件电路设计要点与异常处理

电机电源与MCU逻辑电源分开供电并可靠共地，电机端就近配置储能与高频去耦，动力线远离循迹、编码器和I2C信号线；所有进入MSPM0G3507的信号电压不得超过3.3 V。TB6612FNG的STBY由主控独立控制，未运行时拉低关断驱动；终点采用双桥短路制动以缩短停车距离。左右PWM由同一TIMA0计时基准产生，避免频率差导致的系统性偏航。

七路循迹输入配置内部上拉，模块安装时应保持探头高度一致、横向阵列与车轴平行，并设置遮光结构。赛前在实际广告布上确认有效极性和比较阈值。左、右编码器分别采用硬件QEI和软件正交解码，并通过方向反相参数统一前进计数符号；圈进度由左右主动轮独立标定后取平均，降低轮径差、减速比差异和轻微打滑造成的偏差。

脱线时，当前配置立即将左右目标速度和PWM清零，同时复位循迹及速度PID，避免沿最后一次偏差盲目冲出赛道。启停线通过中心三通道组合、最短运行时间和连续周期确认抑制误判。MPU6050初始化会轮询0x68和0x69地址并校验WHO_AM_I，I2C读写具有超时、错误检查、FIFO清理和控制器复位；传感器失效时角速度输出清零，不阻断基本循迹。OLED采用开漏模拟I2C，支持9个恢复时钟、SCL拉伸超时和0x3C/0x3D双地址探测，离线后每500 ms尝试恢复，显示故障不会影响底盘闭环。

底层直角辅助包含特征连续确认、驶近、离开原轨迹、寻找新轨迹、恢复及冷却等状态，并对编码器停滞、双轮计数失配、超时和陀螺累计角度设置安全停机策略；然而H题标准环形路线仅含连续半圆弯道，上层任务初始化时关闭该辅助，当前比赛流程不依赖直角状态机。

# 四、模块性能指标与测试结论

## 1、核心性能指标

表4  模块设计指标与证据边界

| 指标 | 数值/能力 | 依据 | 结论状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 循迹更新率 | 100 Hz | TIMG12 10 ms固定周期 | 已实现 |
| 路径位置分辨能力 | 7级空间采样，误差量化范围-50～+50 | 七路权值与多通道质心 | 已实现 |
| 轨道适应性 | 1.8±0.2 cm黑线；0.5 m半径半圆弯道 | 检测宽度与差速结构满足赛题几何条件 | 需实车验收 |
| 巡航名义速度 | 约0.431 m/s | 31计数/10 ms与每圈计数标定推算 | 设计推算 |
| 末段名义速度 | 约0.153 m/s | 11计数/10 ms与标定推算 | 设计推算 |
| 理论单圈时间 | 约16.7 s | 按实际速度曲线离散推算 | 设计推算，目标≤20 s |
| 停车控制 | 终点识别后短路制动；赛题目标偏差≤2 cm | S3-S5确认+Brake Hold | 偏差需场地实测 |
| 脱线安全 | 1个控制周期内撤销驱动命令 | line_lost_stop=1 | 已实现 |
| 计时分辨率 | 0.01 s | 10 ms节拍换算为百分秒 | 已实现 |
| 弯道扩展能力 | 直角/路口状态机、陀螺限角与2.5 s超时 | 底层已实现 | 当前H题配置关闭 |
| 程序资源占用 | Flash 22344 B（17.05%）；SRAM 4507 B（13.75%） | 最新链接映射 | 已验证 |

## 2、测试验证方法

（1）静态循迹检测测试。在白底、黑线和启停线位置横向移动车辆，记录S1-S7组合、加权偏差和有效通道数，验证偏差符号、中心三通道识别、有效极性和脱线判据；同时改变环境光与探头高度，确定可靠阈值和安装高度。

（2）单轮与左右主动轮速度闭环测试。架空车轮分别施加阶跃和斜坡目标，利用编码器实测每10 ms计数、PWM和误差，检查左右轮方向、计数符号、稳态误差和积分饱和；落地后进行直线等速试验，验证左右轮参数补偿效果。

（3）整圈循迹与停车测试。按赛题尺寸布置1.8±0.2 cm黑色环线，以KEY2启动，使用车载OLED与外部录像同步记录至少10次单圈时间、是否脱线、终点制动距离和指定测试点相对基准虚线的停车偏差；分别统计平均值、最大值和成功率。

（4）抗扰与协同测试。在安装摆杆、钢球和图传装置的完整载荷条件下重复直线、半圆弯道和整圈测试，评估质心升高、电池电压下降及滚球控制动作对循迹的影响；同时模拟MPU6050或OLED掉线，确认底盘基本循迹与安全停机不受非关键外设故障影响。

## 3、测试结论

代码、SysConfig、原理图与构建产物核验表明，本模块已形成完整的信号采集、路径判断、串级闭环、速度规划、起终点状态机、制动和故障降级链路。当前工程能够正常完成增量构建，最新链接结果显示Flash和SRAM占用均低于20%，控制周期、接口分配及主要保护逻辑具有明确实现依据。基于五次整圈编码器中值标定和既定速度曲线，理论单圈时间约16.7 s，具备满足赛题20 s限时的设计余量。

但项目仓库未保存实际轮径、轮距、传感器间距、具体减速电机型号，以及规范化的实车圈时、停车偏差、循迹横向误差和成功率记录。因此，现阶段可以确认模块的软件与接口设计满足功能要求，并具备达到赛题指标的理论条件；对于“最高实测速度、停车偏差≤2 cm、整圈≤20 s、弯道成功率”等量化验收项，必须补充按上述方案获取的实测数据后，方可正式判定全部性能指标满足设计要求。

建议最终报告至少填写10次单圈测试数据，并给出单圈时间最大值、平均值、停车偏差最大值、脱线次数和成功率。若全部测试均满足单圈时间不大于20 s、停车偏差不大于2 cm且车辆投影不完全脱离轨迹，则可形成“循迹与底盘模块满足H题小车运动要求”的最终验收结论。