车载平衡滚球运动控制系统（H题）

摘  要

本设计面向H题车载平衡滚球运动控制系统，构建由七路红外循迹底盘、动态视觉测量、串级平衡控制和分路电源组成的车载系统。视觉端利用动态端点重建800×64归一化条带，融合空槽差分、暗体特征与Alpha-Beta跟踪，以50 Hz输出钢球位置；平衡端依据钢球滚动动力学，将位置PID、BMI088加速度前馈及M2006位置—速度双环结合；底盘端采用四轮两驱差速结构和七路加权质心循迹。视觉软件211项测试全部通过，完整链路约55～58帧/s，参考匹配素材空槽527帧零候选、带球975帧候选覆盖100%。理论单圈时间约16.7 s。系统已完成架构、接口及软件验证，钢球实测误差、停车偏差和整车圈时仍须以最终场地联调数据验收。

关键词：动态视觉；滚球平衡；串级控制；红外循迹；差速底盘

车载平衡滚球运动控制系统（H题）

一、系统方案

系统由循迹与底盘、视觉识别与图传、滚球平衡与摆杆执行、电源及人机交互组成。针对图像运算、毫秒级电机控制和10 ms循迹控制在资源与实时性上的差异，采用树莓派5、STM32F407和MSPM0G3507构成异构分布式控制架构。

1、主控制器件与电源方案的论证与选择

方案一采用单片机集中完成视觉、滚球和底盘控制，硬件简单但难以承担60帧/s图像处理；方案二采用单板计算机统一控制，图像能力充足但硬实时、PWM与故障隔离能力不足；方案三按任务时间尺度分配控制器：树莓派5处理OpenCV视觉及显示存储，STM32F407以1 kHz完成滚球与M2006串级控制，MSPM0G3507以100 Hz完成七路循迹、双编码器和计时显示。故选方案三。

电源方面，线性稳压损耗大，单路开关电源易使电机纹波耦合至相机和传感器；本设计采用3S锂电池形成约11.1 V动力母线，C610和底盘H桥由动力支路供电，独立降压形成5 V视觉/图传电源及3.3 V逻辑电源，各支路共地并配置保险、反接保护、储能电容与高频去耦。9.5 V持续300 ms触发欠压停机。该方案兼顾M2006现有12 V运行状态、树莓派瞬态负载和传感器低噪声要求。

2、视觉识别与图传方案的论证与选择

固定ROI方案计算量小，但摆杆转动或车体振动后会发生区域截断；YOLO等深度学习方案适应性强，但需大量标注样本，树莓派CPU部署开销较大，且检测框仍需轴向标定。最终采用动态端点标记、透视归一化和一维融合检测：左端单标记、右端双标记实时重建摆杆坐标系，将图像映射为800×64条带，再融合三姿态空槽参考差分、梯度和局部暗体响应。USB摄像头工作于640×480、MJPG、60帧/s；树莓派5兼顾识别、录像和网络预览。图传预留H.264/UDP 25帧/s、4 Mbit/s、GOP 30、端口5600和队列深度2，外部计算机负责显示、存储及回放。

3、滚球平衡与摆杆执行方案的论证与选择

单闭环位置PID实现简单，但小车加减速时只能在钢球位移后纠偏；LQR能综合多状态，然而对非对称连杆、摩擦和完整状态估计依赖较强。最终选择钢球位置PID、滚动动力学反算、BMI088纵向加速度前馈以及电机位置—速度双环的复合方案，使视觉反馈消除稳态偏差，前馈提前抵消底盘扰动，快慢环分离便于现场整定。执行机构比较舵机、有刷减速电机和M2006+C610后，选用36:1 M2006 P36无刷减速电机及C610电调；其8192计数编码器、CAN反馈和温度信息适合高频微调，连续转矩1 N·m，正常输出轴速度限制为±45 r/min。

4、循迹检测与底盘方案的论证与选择

线阵CCD能够提供连续灰度与曲率信息，但处理和曝光链路复杂，且题目明确规定循迹只能使用红外光电模块。故选七路反射式红外数字阵列，S1～S7横向布置，中间S4对准车体中心；多通道状态既可估计横向偏差，也可识别A点宽启停线。底盘采用四轮两驱差速结构，两只主动轮独立编码调速，两只万向轮承载随动，机械链短、四点支承稳定，适合两段1.5 m直线和半径0.5 m半圆弧组成的环形路线。驱动选用双路TB6612FNG类H桥，终点采用短路制动。

表1  系统各子系统最终选型

| 子系统 | 比较方案 | 最终方案 | 选型结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 控制器 | 单MCU/单板机/异构分布 | 树莓派5+STM32F407+MSPM0G3507 | 算力与实时控制分离 |
| 视觉 | 固定ROI/深度学习/动态几何 | 动态标记+归一化条带 | 实时、可解释、适应摆杆运动 |
| 平衡 | 单PID/LQR/串级复合 | PID+逆动力学+IMU前馈 | 抗扰与调试效率兼顾 |
| 摆杆驱动 | 舵机/有刷H桥/M2006+C610 | M2006 P36+C610 | 反馈完整、CAN抗干扰 |
| 循迹底盘 | CCD/红外；舵向/差速 | 七路红外+四轮两驱 | 符合题目限制、支承稳定 |
| 电源 | 线性/单路DC-DC/分路DC-DC | 3S母线+动力/5 V/3.3 V分路 | 降低动力噪声耦合 |

二、系统理论分析与计算

1、视觉测量原理与计算

设左右端点为P_L、P_R，右端双标记中心取两候选点均值；由端点差建立轴向单位向量u和法向量n，并用四点单应矩阵H把动态四边形映射为固定条带。端点距离限制430～610像素，摆杆角度限制±12°，帧间跳变不超过35像素；标记白阈值150，面积4～80 px²、圆度不低于0.38、长宽比不大于1.8、黑环比例不低于0.30，右端点距8～30像素、方向90°±35°。

u=PR−PL∥PR−PL∥,n=(−uy,ux)	（2-1）

λp′=Hp	（2-2）

钢球检测将灰度差分与梯度差分按1.0:0.65融合，9像素平滑后筛选峰值18、峰宽8～80像素和跟踪半径120像素；局部暗度路径采用101像素基线核、阈值8.0和3～60像素峰宽作为参考失配时的补充。低、中、高参考摆杆长度为501.88、558.79、589.59像素。钢球中心投影到摆杆轴后，以t_left=0.9495781064、t_right=0.0514231734换算24.0 cm有效行程，理论采样尺度约0.30 mm/像素。

t=(PB−PL)·(PR−PL)∥PR−PL∥2,x=Lefft−tlefttright−tleft	（2-3）

Alpha-Beta跟踪器取α=0.75、β=0.12，依据恒速度模型校正位置和速度；漏检不超过3帧时输出PREDICTED，超限即LOST。该处理提高连续性，但预测状态不能等同直接检测。

x^−k=x^k−1+v^k−1Δt,x^k=x^−k+αrk	（2-4）

2、滚球平衡与电机串级控制计算

钢球近似为均匀实心球，在凹槽内无滑动滚动。设钢球轴向位置为x、摆杆角为θ、小车纵向加速度为a_c，则平动与转动惯量共同形成5/7等效系数。

x¨=−57(gsinθ+accosθ)	（2-5）

位置外环按目标位置与视觉位置之差产生目标加速度，参数K_px=4.0、K_ix=0.35、K_dx=2.2，积分限幅0.35 m/s²、输出限幅1.5 m/s²，速度低通12 Hz、微分低通10 Hz。忽略小积分项时，自然频率2 rad/s、阻尼比0.55，理论2%调节时间约3.64 s、峰值超调约12.6%，与题目5 s往返要求具有理论一致性。

ad=Kpxex+Kix∫exdt−Kdxx˙f	（2-6）

由动力学逆解得到摆杆目标角，并叠加BMI088纵向加速度前馈。目标角限幅±4.5°，静止平台最大钢球加速度约0.550 m/s²，可完整抵消的纵向加速度约±0.772 m/s²。BMI088采用8 Hz低通，时间常数约19.9 ms，上电1000点零偏标定约1 s。

θd=arcsin(−ad57g2+af2)−arctan(afg)	（2-7）

M2006转子编码器0～8191计数，经36:1减速后每计数对应输出轴0.0012207°。实测水平累计值4552，右端最低13760（相对+11.240234°），右端最高2145（相对−2.938232°）；采用分段线性插值描述非对称连杆，±4.5°软限位对应电机约+10.1162°至−2.6444°。位置PD参数7.0/0/0.12，速度限幅±45 r/min；速度PI参数1.2/8.0/0，积分限幅1200、电流指令限幅±2500、最小有效值160，积分时间常数0.15 s。

3、循迹、差速运动学与圈时计算

七路状态b_i对应权值+50、+33、+16、0、−16、−33、−50。有效通道数为n时，按加权质心计算路径偏差；外环PID取K_p=0.9、K_i=0.05、K_d=0.2，并以0.04倍MPU6050 Z轴角速度形成偏航阻尼，修正量限幅±30计数。左右速度内环参数分别为180/0.35/26和180/0.28/18，PWM限幅±3199，频率约10 kHz。

e=∑biwin,v=vR+vL2,ω=vR−vLB	（2-8）

轨道中心线长度为3+π≈6.142 m。五次整圈编码器中值为左49712、右39741计数，巡航目标31计数/10 ms对应名义0.431 m/s；采用1.30 s平滑加速、圈进度86%～97%减速及末段11计数/10 ms（约0.153 m/s）的速度规划，离散推算单圈约16.7 s，理论上低于20 s要求。A点离开确认5周期、最短运行100周期、回到启停线连续2周期确认，抑制起点误判。

三、电路与程序设计

1、系统总体框图与整体工作流程

按键启动后，循迹控制器开始10 ms计时并驱动底盘；视觉端持续采集摆杆与钢球图像，形成带状态和时间戳的位置帧；平衡控制器仅在CRC、序号、时效和状态有效时更新钢球外环，同时读取BMI088和M2006反馈，经角度反算及双环控制向C610下发电流。回到A点后底盘短刹并停止计时；任何关键故障均撤销相应驱动输出。系统总体框图如图1所示。

| USB摄像头 动态端点与钢球图像 | 树莓派5 视觉测量/录像/图传 | 外部接收显示存储装置 |
| --- | --- | --- |
| ↓ | USB CDC 50 Hz 24字节+CRC | ↑ UDP/H.264预留 |
| 七路红外+双编码器 | STM32F407 滚球平衡控制 | M2006+C610 摆杆执行机构 |
| ↓ | BMI088加速度前馈 CAN 1 Mbit/s | ↑ 编码器/速度/温度 |
| MSPM0G3507 循迹、计时、显示 | 四轮两驱差速底盘 | 3S电池与分路电源 |

图1  系统总体框图

2、子系统硬件电路设计

（1）视觉识别与图传电路

USB摄像头接树莓派5的USB主机口，固定曝光值157、亮度4并关闭动态帧率，以保持参考差分条件稳定。树莓派通过USB Device CDC与STM32F407连接，辅助显示、录像和图传采用有界队列，避免网络或存储阻塞识别线程。摄像头和图传发送端牢固安装于车体，画面覆盖完整25 cm摆杆；接收计算机置于线路外完成实时显示、存储和回放。

（2）滚球平衡与电机驱动电路

STM32F407以SPI1约2.625 MHz读取BMI088，以CAN1 1 Mbit/s连接C610，电机ID为1。控制命令标准帧ID为0x200，反馈ID为0x201；反馈包含编码器、转速、电流和温度。ADC3以100 Hz采集电池电压。CAN端配置匹配的收发器、终端和可靠共地，电机动力线与USB、SPI及传感器线分离。摆杆左端铰接高度不低于5 cm，右端由连杆机构驱动，并设置机械实体挡块。

（3）循迹与底盘电路

MSPM0G3507系统时钟32 MHz，S1～S7接PB12～PB18并内部上拉；左编码器由TIMG8硬件QEI采集，右编码器由PB10/PB11双边沿中断解码。TIMA0两通道输出约10 kHz PWM至TB6612FNG，STBY独立控制；MPU6050经I2C1 100 kHz连接，SSD1306 128×64 OLED采用GPIO开漏模拟I2C，显示时间、圈次和里程。所有MCU输入均限制在3.3 V以内。

（4）电源与抗干扰电路

3S电池经总开关、保险与反接保护后分为动力和逻辑支路；M2006/C610与底盘电机端就近配置储能及高频去耦，树莓派和摄像头采用独立5 V大电流降压，MCU与传感器采用低纹波5 V/3.3 V支路。各支路单点汇接，共模地线短而粗；USB、编码器和I2C线远离H桥开关节点。

3、程序设计、通信协议与异常保护

视觉程序依次执行端点检测、几何校验、条带重建、候选融合、位置标定、Alpha-Beta跟踪及50 Hz发送；滚球程序执行视觉帧解析、模式状态机、位置PID、前馈反算、三点标定、位置环、速度环与安全判定；底盘程序每10 ms完成编码器增量、七路采样、速度规划、循迹PID、双轮速度PID及启停线状态机。非关键OLED、GUI、Web和录像均采用降级或限帧策略。

表2  关键接口与协议

| 接口 | 配置 | 数据内容 | 有效性与失效处理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉→平衡 | USB CDC，115200-8N1显示参数，50 Hz | 24字节小端；头A5 5A、版本1、序号、时间戳、位置0.1 mm/LSB、速度、置信度、状态、CRC-16 | 预测最多100 ms且权重50%；150 ms超时；无效位置−32768 |
| 平衡→C610 | CAN1，1 Mbit/s，ID 0x200/0x201 | 电流命令；编码器、转速、反馈电流、温度 | 反馈100 ms超时停机；80 ℃过温锁存 |
| 循迹采集 | GPIO/QEI，100 Hz | 7位黑线状态、双轮增量、启停按键 | 脱线1周期撤销PWM；终点连续2周期确认 |
| 图传 | H.264/UDP，25帧/s，4 Mbit/s | 覆盖摆杆的实时视频，端口5600 | 队列2优先低延迟；断网不阻塞视觉主链路 |

表3  关键参数配置

| 模块 | 采样/范围 | 控制或检测参数 | 保护与资源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉 | 640×480@60；条带800×64；有效行程0～240 mm | 差分权重1/0.65；峰阈值18；峰宽8～80；α/β=0.75/0.12；串口50 Hz | 左右端保持2/3帧；球漏检3帧；写超时0.02 s；重连1 s；录像/图传队列8/2 |
| 平衡 | 控制1 kHz；角度±4.5°；速度±45 r/min | 球PID 4.0/0.35/2.2；位置PD 7/0/0.12；速度PI 1.2/8；电流±2500 | 视觉150 ms；CAN100 ms；IMU30 ms；9.5 V/300 ms；80 ℃；Flash 40.8 kB、RAM 10.2 kB |
| 底盘 | 控制100 Hz；PWM约10 kHz；计时0.01 s | 循迹0.9/0.05/0.2；左右速度180/0.35/26、180/0.28/18；巡航31计数 | 脱线停机；STBY关断；I2C/OLED自动恢复；Flash 22344 B、SRAM 4507 B |

异常保护包括：视觉CRC、长度、状态、范围、序号和时效校验；摆杆±4.5°软限位及电机−2.938232°/+11.240234°实测端点锁存；零点再次捕获窗口0.588°；电流、速度、积分和加速度多级限幅；模式切换清零控制器；底盘脱线、编码器停滞和双轮失配停机。BMI088失效时前馈置零但保留视觉闭环，OLED或网络失效不影响主控制。现阶段尚未实现独立堵转持续时间判据，最终实物应增加机械保险或熔断保护。

程序流程图占位：图2 主程序流程图；图3 视觉识别流程图；图4 滚球平衡控制流程图；图5 循迹与停车流程图。正式提交时可在保持图号与版式不变的条件下替换为最终流程图。

四、测试方案与测试结果

1、测试方案

硬件测试依次检查分路电源纹波、相机60帧/s采集、七路红外极性与阈值、编码器方向、TB6612双轮PWM、M2006正负小角度响应、机械挡块、CAN反馈、欠压及过温停机；软件测试覆盖视觉几何与候选、CRC和粘包恢复、跟踪状态、PID限幅与抗饱和、三点标定、模式切换、启停线状态机和外设降级。系统联调在标准1.8±0.2 cm黑线场地进行，分别完成静态±5 cm往返、AB段、中心整圈、任意位置整圈和图传显示存储测试。

静态滚球至少重复5次，以钢球进入目标±1 cm并保持为调节完成，记录总时间、最大误差和平均误差；循迹及停车至少重复10次，记录单圈时间、AB时间、停车偏差、脱线次数和成功率；整车测试同步保存视频与Ozone/串口遥测，统计视觉数据年龄、钢球最大误差、摆杆限幅次数、电流峰值及安全停机次数。主要仪器包括示波器、数字万用表、倾角仪、标尺、外部计时录像与显示存储计算机。

2、测试结果及分析

表4  已有测试结果与题目指标对照

| 测试项目 | 题目/设计指标 | 现有结果 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉软件 | 功能与异常处理正确 | 211项全部通过，用时2.59 s | 已验证 |
| 相机采集 | 640×480、60帧/s稳定 | 1807帧/30.10 s；60.02帧/s；失败0 | 满足 |
| 完整视觉链路 | 单帧低于16.67 ms | 55～58帧/s；P95 7.1～7.5 ms；P99 7.5～8.5 ms | 满足实时性 |
| 离线识别 | 空槽低误检、带球连续 | 参考匹配空槽527帧零候选；带球975帧候选覆盖100%；端点100% | 样本范围满足；非严格精度 |
| 广泛动态素材 | 适应姿态变化 | 12组端点100%；全范围压力素材候选覆盖95.33% | 方案有效 |
| 平衡固件 | 1 kHz、50 Hz输入、1 Mbit/s CAN | 全量交叉编译；Flash约40.8 kB、RAM约10.2 kB | 软件与资源满足 |
| 底盘固件 | 100 Hz闭环、计时显示 | 构建通过；Flash 22344 B、SRAM 4507 B | 软件与资源满足 |
| 理论圈时 | 单圈≤20 s | 速度规划推算约16.7 s | 有理论余量，非实测 |
| 静态±5 cm | ≤5 s，最大误差≤1 cm | 源材料未提供规范化实测记录 | 待整机验收 |
| AB/整圈球位 | AB≤8 s；整圈≤30 s；误差≤1 cm | 源材料未提供整车实测数据 | 待整机验收 |
| 停车与图传 | 停车≤2 cm；稳定显示、记录、回放 | 停车偏差及无线图传端到端数据未提供 | 待场地/实机验收 |

测试表明视觉算法、嵌入式实时性、通信协议、控制软件和资源占用达到当前设计阶段要求。空槽零候选与带球候选覆盖证明检测链路具有稳定候选输出，但未建立逐帧物理真值，不能将100%候选覆盖解释为100%识别准确率；0.30 mm/像素仅是理论采样尺度，也不能替代±1 cm位置误差验收。底盘16.7 s为依据编码器标定和速度曲线的计算值，停车偏差、实际圈时及满载弯道成功率仍应以标准场地数据为准。

综合现有证据，本设计已完成H题所需的系统架构、红外循迹、视觉测量、滚球控制、计时显示和安全保护设计，模块软件与实时性指标达到预期，并具备完成赛题的理论条件；但由于缺少静态滚球误差、AB段时间、整圈钢球误差、停车偏差及无线图传实机数据，现阶段不能正式判定整机已全部达到题目要求。补齐表4所列实测项目且最差值满足限值后，方可作出“本设计达到H题全部要求”的最终验收结论。

五、参考文献

[1] TEXAS INSTRUMENTS. MSPM0G350x Mixed-Signal Microcontrollers Datasheet[EB/OL]. Dallas: Texas Instruments, 2025.

[2] STMICROELECTRONICS. STM32F405xx/STM32F407xx Datasheet[EB/OL]. Geneva: STMicroelectronics, 2025.

[3] DJI. RoboMaster M2006 P36直流无刷减速电机与C610电调使用说明[Z]. 深圳: 深圳市大疆创新科技有限公司.

[4] BRADSKI G, KAEHLER A. Learning OpenCV: Computer Vision with the OpenCV Library[M]. Sebastopol: O'Reilly Media, 2008.

[5] FRANKLIN G F, POWELL J D, EMAMI-NAEINI A. Feedback Control of Dynamic Systems[M]. 8th ed. Boston: Pearson, 2019.

[6] CORKE P. Robotics, Vision and Control: Fundamental Algorithms in MATLAB[M]. 2nd ed. Cham: Springer, 2017.

附录1：电路原理图

附录2：源程序